КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Регионального этапа                                               Национального конкурса профессионального мастерства  «СТРОЙМАСТЕР-2018» членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Кавказскому федеральному округу в номинации

«Лучший каменщик»

Чеченская Республика, гор. Грозный

2018 год

Задание №1

Теоретическая часть

1. Время выполнения:  30 минут.

2. Место и порядок выполнение: учебный кабинет Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чеченский государственный колледж».

3. Цель задания: проверке теоретических знаний в виде 60 общих тестовых вопросов по двум вариантам по 25 вопросов в каждом варианте.

4. Оценка задания:  каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

5. Общие тестовые вопросы задания №1:

1. Виды фундаментов по конструкции:

1) деревянные, шлакобетонные;

2) свайные, ленточные, столбчатые;

3) гипсобетонные.

2. Как обеспечивается прочность и устойчивость кирпичной стены:

1) использованием раствора повышенной марки;

2) устройством «сейсмического» пояса;

3) перевязкой рядов между собой, поочередной кладкой тычковых и ложковых рядов.

3. Кирпич или камень укладывают в процессе кладки на:

1) ложок;

2) тычок;

3) постель.

4. Вяжущими составляющими  бетонной  смеси  являются:

1) песок,  гравий,  глина;

2) цемент,  известь, щебень;

3) цемент, гипс, известь.

5. Как называется выступ в стене, кратное половине кирпича:

1) уступ;

2) пилястра;

3) простенок;

4) ниша.

6. Как называется элемент кладки, расположенный с лицевой её стороны:

1) забутка;

2) штраба;

3) простенок;

4) наружняя верста;

7. Вертикальность углов здания проверяют:

1) правилом, рулеткой;

2) уровнем, отвесом;

3) порядовкой, угольником;

4) отвесом, угольником.

8. Какой должен быть раствор при кладке способом «вприжим»:

1) пластичный;

2) только что приготовленный;

3) жёсткий;

4) сложный.

9. Многорядная система перевязки швов это:

1) конструкция из камня;

2) чередование тычков и ложков кирпича;

3) порядок укладки рядов;

4) способ ведения кладки.

10. Прочность кладки зависит от:

1) Квалификации каменщика;

2) Способов кирпичной кладки;

3) Свойств кирпича и раствора.

11. Как называют места временного перерыва в кладке?

1) вертикальными ограничениями;

2) обрезами;

3) штрабами.

12. Каким рядом завершается кладка вертикального ограничения стены в 1 кирпич по многорядной системе перевязки:

1) тычковым;

2) ложковым;

3) промежуточным;

4) какой получится по ходу кладки.

13. Для проверки ровности лицевой поверхности кладки используют:

1) отвес;

2) угольник;

3) уровень;

4) правило.

14. Каким рядом завершают кладку клинчатых перемычек:

1) тычковым;

2) ложковым;

3) замковым;

4) ставят кирпич на ребро.

15. Через сколько рядов кладки выполняют её армирование сетчатой арматурой:

1) 3 ряда;

2) через ряд;

3) 5 рядов;

4) 10 рядов.

16. Кирпично-бетонную кладку (кладку облегченных конструкций) применяют при строительстве зданий высотой:

1) до двух этажей;

2) до четырех этажей;

3) до пяти этажей.

17. Бутовая кладка – это:

1) кладка из искусственных камней правильной формы;

2) кладка из природных камней неправильной формы;

3) кладка из природных камней правильной формы.

18.  Кладку выполняют, как правило, горизонтальными рядами, укладывая камни плашмя, т.е. на:

1)   тычок;

2)   ложок;

3)   пастель;

4)   забуткой.

19.   Углубление в кладке стены, кратное половине кирпича (камня) называется:

1)   ниша;

2)   уступ;

3)   пилястра;

4)   простенок.

20.  Для подачи и расстилания раствора на стене служит:

1)  кельма;

2)  растворная лопатка;

3)  расшивка;

4)  швабровка.

21. При производстве бутовой кладки используются камни массой:

1) до 10 кг;

2) до 20 кг;

3) до 30 кг.

22. Для ложкового верстового ряда раствор расстилают в виде грядки шириной:

1) 60…70 мм;

2) 80…100 мм;

3) 110…120 мм.

23. При армированной кладке в прямоугольных сетках применяется арматура диаметром не более:

1)   2,5 мм;

2)   5 мм;

3)  7,5 мм;

4)   8 мм.

24. В зигзагообразных сетках для армирования кладки разрешается использовать арматуру диаметром не более:

1)   0,5 мм;

2)   0,8 мм;

3)   2,5 мм;

4)   3 мм.

25. При кладке способом «вприжим» раствор на стене расстилают с отступом от лицевой поверхности кладки:

1) на 10-15 мм;

2) на 20-25 мм;

3) на 30-35 мм.

26. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, при кладке прямого угла заполняют:

1) половинками;

2) четвертками;

3) жестким раствором (ж-4).

27. На какое основание укладывают первый слой бутового камня:

1)   мокрый песок;

2)   раствор бетона;

3)   влажное основание;

4)   сухое основание.

28. В кирпичных зданиях для устройства межэтажных перекрытий применяют прогоны, которые носит название:

1)   блоки;

2)   балки;

3)   марши;

4)   ригели.

29. Назовите размеры обыкновенного кирпича:

1)  250 х 100 х 60;

2)  250 х 120 х 65;

3)  250 х 125 х 70;

4)  250 х 125 х 65.

30. К бескаркасным зданиям относятся:

1) здания, состоящие из отдельных колонн и ригелей;

2) здания из штучных стеновых материалов и крупных блоков;

3) здания, состоящие из штучных стеновых материалов, отдельных колонн и ригелей.

31. Кладку прямого угла выкладывают с двух трехчетверток, каждую из которых выкладывают:

1) ложками взаимно перпендикулярно во внутреннюю версту соответствующей сопрягаемой стены;

2) тычками взаимно параллельно в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены;

3) ложками взаимно перпендикулярно в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены.

32. В отдельных случаях, например, при кладке перегородок кирпич укладывают на ребро, т.е. на:

1)  пастель;

2)  тычок;

3)  ложок;

4)  затрудняюсь ответить.

33. Поверхность облицовки проверяют:

1)  визуально;

2)  отвесом;

3)  контрольной рейкой;

4)  правилом.

34.Какие требования предъявляются к зданиям и сооружениям?

1) Морозостойкость, водопроницаемость, теплопроводность.

2) Воздухо-, паро- и газопроницаемость.

Функциональные, технические, архитектурно-технические, экономические.

35.На сколько групп делятся строительные материалы?

1) 3;

2) 2;

3) 4.

36. Опорная часть, через которую передается нагрузка от здания на грунт – основание:

1)  стены;

2)  фундаменты;

3)  перекрытия;

4)  перегородки.

37. Кладку, расположенную между двумя соседними проемами, называют:

1)  нишей;

2)  простенком;

3)  уступом;

4)  напуском.

38. Какое название имеет кладка, в которой шов заполнен раствором полностью?

1) под расшивку;

2) в подрезку.

39.Для чего применяют расшивки?

1) Для придания швам горизонтальности;

2)Для придания швам заданной формы;

3)Для придания швам вертикальности оформления.

40. Сколько ложковых рядов из одинарного кирпича допускается укладывать на один тычковый ряд в многорядной системе перевязки:

1) один;

2) два;

3) пять.

41. Как раскладывают кирпич при кладке ложковых рядов?

1) их укладывают параллельно стене;

2) их укладывают под небольшим углом к стене;

3) их укладывают перпендикулярно к оси стены.

42.Что такое фундамент?

1) Это средняя часть здания, на которую действуют все нагрузки;

2)Это верхняя часть кровли, на которую действуют все нагрузки от здания;

3)Это нижняя часть здания, на которую действуют все нагрузки от здания и действующие на него силы.

43. Что такое каменная кладка?

1)Это конструкция, состоящая из камней, уложенных на строительном растворе в определенном порядке;

2) Уложенных на известковом растворе в определенном порядке;

3) Уложенных друг на друга с выполнением элементов перевязки.

44. Как должен быть направлен удар при рубке кирпича на две короткие половинке:

1) перпендикулярно ложку;

2) перпендикулярно тычку;

3) перпендикулярно постели.

45. Когда достигается необходимая прочность в смешанной кладке?

1) Перевязкой через 4-6 рядов;

2) Перевязкой через 6-8 рядов;

3) Перевязкой через 2-5 рядов.

46.Что называется рабочим швом?

1) Плоскость стыка между уложенным новым и вновь укладываемым бетоном;

2) Плоскость стыка между уложенным  старым и вновь уложенным новым бетоном;

3) Плоскость стыка между высохшим старым бетоном.

47. Когда производят расшивку швов:

1)   до схватывания раствора;

2)   после частичного схватывания раствора;

3)   в конце работы каждой смены.

48. Какие швы расшивают в начале горизонтальные, вертикальные:

1)   вертикальные;

2)   горизонтальные;

3)   не имеет значения.

49. Чем должна обладать каменная кладка?

1) Прочностью, устойчивостью, несущей способностью и монолитностью, сопротивлением теплопередачи, а также удовлетворять эстетическим требованиям;

2) Плотностью, водостойкостью, водонепроницаемостью;

3) Теплоемкостью, звукопоглощением, огнестойкостью, сопротивлением удару.

50. С какой части стены начинают укладку кирпича:

1)  с наружной версты;

2)  с внутренней версты;

3)  с забудки.

51. Каким рядом начинают кладку:

1) тычковым;

2) ложковым;

3) не имеет значения.

52.Что устраивают для перекрытия проемов шириной более 2 м.?

1) Перемычки;

2) Арки;

3) Своды.

53. Что происходит с раствором при замерзании?

1) Прочность раствора увеличивается;

2) Прочность сжимается;

3) Прочность раствора сыпется.

54. На каком расстоянии от вертикальной плоскости стены должна находиться шнур – причалка:

1) 1 – 2 мм;

2) 3 – 4 мм;

3) 5 – 6 мм.

55. Какую систему перевязки рекомендуется применять при кладке кирпичных столбов:

1)  многорядную;

2)  однорядную;

3)  трехрядную.

56.Что называется бутовой кладкой?

1)Камни неправильной формы, уложенные на бетон;

2)Камни правильной формы, уложенные на раствор;

3)Природные камни неправильной формы, уложенные на раствор.

57. Как выполняют первый ряд кладки по отношению к оси стены:

1)  ложками;

2)  тычками;

3)  не имеет значения.

58.Что применяют для доставки бетона на большие расстояния?

1.Самосвалы;

2.  Автопогрузчики;

3.Автобетоносмесители.

59.Из скольких зон состоит рабочее место каменщика?

1) Из двух;

2) Из четырех;

3) Из трех.

60. Основной производственный инструмент каменщика?

1) Уровень, мастерок, молоток каменщика, расшивка, угольник;

2) Кельма, молоток – кирка, расшивка;

3) Правило, мастерок, молоток, шнур-причалка.

Задание №2

Практическая часть

1. Время выполнения:  3 часа.

2. Место выполнение: территория Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Чеченский государственный колледж».

3. Цель задания: проверка практических навыков по выполнению кирпичной кладки.

4. Практическое задание: возведения объекта согласна задания Приложений №1,2,3 с формой расшивки швов - прямоугольная заглубленная (впустошовку) и толщина швов – 10 мм.

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

5. Выбор рабочего места конкурсанта:  рабочее место конкурсанта определяется путем их жеребьёвки и утверждения Конкурсной комиссии результатов по следующей таблице №1.

| Таблица №1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество участника | № рабочего места |

6.  Инструменты, оборудование, материалы: конкурсантам рекомендует использовать свой ручной инструмент (рулетка, кельма, молоток-кирочка, расшивки (прямая),  уровень строительный, правило), а организаторами могут, предоставляться:

6.1.Инструменты

- Кельма – 1шт.;

- Молоток-кирочка – 1шт.;

- Расшивки (прямая) по 1шт.;

- Отвес -1 шт.;

- Шнур-причалка – 1шт.;

- Рулетка 3 м – 1шт.;

- Уровень строительный 1 м 1 шт.;

- Угольник 400х400 мм – 1 шт.;

- Правило 1,5 м 1 шт.;

- Растворная лопата – 1 шт.;

- Емкость для кладочного раствора 90 л – 1шт.;

- Ведро 16 л – 1шт.;

- Совок, веник – 1 шт.;

6.2 Материалы (на одно рабочее место):

- Кирпич одинарный облицовочный красный - 60 шт.;

- Кирпич одинарный облицовочный желтый  - 47 шт.

- Кирпич одинарный облицовочный белый – 16 шт.;

- Раствор известковый 				- 0,25 м3;

- Цемент М 400					- 1 мешок (25 кг.)

6.3. Оборудование:  станок для резки кирпича один на всех конкурсантов.

7. Особые требования: наличие специальной одежды соответствующее требованиям правил техники безопасности.

8. Оценка практического задания: максимальная оценка 90 баллов.

8.1. Качество выполняемых работ  (максимальное количество – 40 баллов):

| 1 | Чистота лицевой поверхности | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Отклонение от вертикали не более 5 мм на 10 рядов кладки | 10 |
| 3 | Толщина горизонтальных швов 10 – 15 мм. | 5 |
| 4 | Толщина вертикальных швов 8 – 12 мм. | 5 |
| 5 | Неровности на вертикальной поверхности не более 10 мм. (рейка 2 м) | 5 |
| 6 | Отклонение рядов кладки от горизонтали на 2 м – не более 5 мм. | 10 |

8.2. Время выполнения практического задания (максимальное количество – 20 баллов):

1. 100 % выполнение практического задания в полном объёме в заданное время оценивается в 20 баллов.

2. 95% выполнение заданного объёма в заданное время оценивается в 18 баллов;

3. 90% выполнение заданного объёма в заданное время оценивается в 16 баллов;

4. 85% выполнение заданного объёма – в заданное время оценивается в 14 баллов.

8.3. Организация рабочего места и культуры производства работ (максимальное количество – 10 баллов):

1. Ручные инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии, соответствовать характеру и требованиям выполняемой работы.

2. Рациональное размещение материала, инструментов и приспособлений на рабочем месте.

3. Применение рациональных приёмов и методов труда.

За каждое нарушение снимается 1 балл, но не более 3 баллов.

8.4. Соблюдение технологической последовательности работ (максимальное количество – 15 баллов);

1. Правильность выполнения схемы каменной конструкции.

2. Соблюдение геометрических размеров конструкции.

3. Правильность перевязки швов.

Без замечаний – 10 баллов, а за каждое нарушение снимается 1 балл, но не более 5 баллов.

8.5. Соблюдение безопасных условий труда (максимальное количество – 5 баллов);

1. Наличие спецодежды и средства защиты;

2. Правильное обращение с инструментом.

Без замечаний – 5 баллов, а за каждое нарушение снимается 1 балл, но не более 3 баллов.

8.6	Процедура оценки

Конкурс оценивается в день выполнения задания. Горизонтальные измерения проводится по уровню первого и последнего  ряда.  Замеры производятся инструментами конкурсанта.

9. Порядок определения победителя:

1. По результатам конкурса жюри вносит полученные данные конкурсантов в таблицу №3, подписывают его и передает заполненную таблицу Конкурсной комиссии, которая и определять Победителя.

| Таблица №3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № участника | Фамилия инициалы участника | ТЧ количество баллов | время начала/окончания ТЧ | ПЧ количество баллов | время начала/окончания | Кол-во баллов |
| Члены жюри: |  | подпись |  | Фамилия инициалы |  |  |

2. Победитель конкурса определяется путем сложения баллов каждого участника по результатам  практического и теоретического задания.

3. Победителем признаётся тот участник, кто получить больше всех баллов.

4. В случае  если два и более участника набрали одинаковое количество баллов, Победителем признается, тот, кто быстрее выполнил как теоретическое, так и практическое задание.

| СОГЛАСОВАНО Директор ГБПОУ «Чеченский государственный колледж» _________________И.С. Гуноев «___» ________ 2018 год | УТВЕРЖДЕНО Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Кавказскому федеральному округу ______________ Ф.Г. Кудзоев «___»________ 2018 год |
| --- | --- |